腾狐EW8830    电信级无线网桥

产品概述

腾狐EW8830高功率无线网桥是一款电信级远距离无线传输设备，根据不同现场要求可配备各种高增益定向天线，实现两个远距离的节点之间进行有效的网络连接和数据传递，传输距离最远可以达到30km以上，30千米传输速率可达60-80Mbps以上。（可视环境传输）可提供不亚于有线网络质量的无线传输品质。

采用防水、防尘、防盐雾设计，防水等级可达IP67，特别适用于野外恶劣环境的无线网路连结服务，提供部署企业、工业用户的高带宽网络连接和多媒体IP数据的传输需求，不仅适合网络传输也适合大型IP监控的需求。

EW8830高功率室外型无线桥接设备支持AP模式、路由模式、 桥接模式、中继模式，不同模式之间的配合可实现不同的功效，可以做点对点传输、点对多点传输。在AP模式下，理论可支持32个客户端。桥接模式下主桥设为中心站，终端设备设为远端站，可支持一点对多点传输。

该设备支持中文界面，操作简单，去掉了繁琐的操作方式，使调试更加快捷方便，有利于快速部署，非常适合工程技术人员的快速上手。支持DC12-24VPOE供电方式，而且设备实际功耗＜8W，在野外无市电的情况下可灵活搭配蓄电池、太阳能、风能等多种供电方式进行工作。

·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

产品硬件特点

· 支持中英文操作界面，使运维更加简洁

· 传输距离可达30千米（空旷环境）

· 发射功率可调，最高可达27dBm，最高接收灵敏度可达-90dBm

· 室外防水、防尘、防腐蚀设计，防水等级IP67

· 高低温工作稳定，杜绝死机现象

· 支持DC12-24V POE供电方式

· 天线一体化设计，安装快捷方便

· 支持距离设定，同区域内使用降低设备之间相互干扰

· 支持工具扫描周边频点，方便工程人员调试安装

| 产品技术规格 |  |
| --- | --- |
| 硬件配置 |  |
| 型号 | EW8830 |
| 主 频 | 580MHz |
| 工作频段 | 5180-5.850GHz |
| 协议标准 | 支持IEEE 802.a/n标准 |
| 内存 | 64MB |
| 闪存 | 8MB |
| 速率 | 最大速率300Mbps |
| 端口 | 2个10/100M以太网口； 1主网口，1个辅网口（内置） |
| 指示灯 | 电源状态指示灯 4级信号强度指示灯 LAN指示灯 MODE指示灯 |
| 发射功率 | 最高27dBm (500mW)，支持软件调节 |
| 调制技术 | OFDM |
| 天线 | 天线可选 |
| 复位/恢复出厂值 | 支持硬件/软件复位功能 |
| 输入电压 | 支持宽压输入12-24V |
| 供电方式 | POE供电模式 |
| 功耗 | ≤8W |
| 防护等级 | IP67 |
| 工作环境 | 工作温度：-20℃～+65℃ 存储温度：-30℃～+70℃ 工作湿度：10%～90% |
| 尺寸 | 258mmx215mmx50mm |
| 重量 | 1.9Kg（净重） |
| 软件特性 |  |
| 工作模式 | 路由模式：客户端代替所有终端认证 桥接模式：所有终端需单独认证 |
| WDS | 支持 |
| 网络协议 | PPTP、L2TP、IPsec PPPoE DHCPClient/Server NAPT、NTP VLAN设置 |
| 无线功能 | 周边站点侦测/信道扫描 优先 AP 联接设定绑定(BSSID) 自动信道选择功能 |
| 安全策略 | 加密：-WEP,TKIP,AES 无线安全：支持开放系统、共享密钥、WPA/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK，802.1x(PEAP,TLS,TTLS)WAPI 认证功能：WEB账号/密码、PPPoE接入认证方式 路由模式、客户端代替所有终端认证 桥接模式、所有终端需单独认证 多用户单独进行portal认证 |
| 网络防护 | 防火墙 支持网络限速功能 基于MAC地址的访问控制 |
| 系统服务 | 支持虚拟DMZ,端口转发(PortForwarding) 支持UPnP自动端口映射 支持VPN透传(PPTP、L2TP、IPSec) |
| 配置管理 | 基于WEB的管理工具、CPE内置WEB服务器 远程固件升级(HTTP) 支持Telnet连接 支持syslog记录系统运行日志 支持SSH服务功能 |
| 故障诊断 | 自动检测网络状态，断网后可以自动重连 |